Клей эпоксидный прозрачный в шприце EС-360

-Предназначен для склеивания стекла, бетона, пластика, резины и других материалов.

-Специальный удобный аппликатор обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.

-Не дает усадку, не расширяется при отверждении и после высыхания остаётся невидимым.

-Мгновенное схватывание через 60 секунд.

-Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.

-Имеет высокую устойчивость к воде, моющим средствам и большинству растворителей.

-Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

Применение: Зачистите и обезжирьте склеиваемые поверхности. Снимите пластиковый колпачок, расположенный между поршнями. Держите шприц носиками вверх. Оттяните поршень слегка назад. Обрежьте кончик носика. Наденьте насадку на шприц и поверните ее на 90 градусов. Убедитесь, что она закреплена. Нажмите на поршень для выдавливания равномерного количества отвердителя и смолы. При использовании держите шприц непосредственно над рабочей поверхностью. Схватывание происходит через 1 минуту после нанесения. Полная прочность соединения достигается через 1 час. Утилизируйте насадку после использования.

Не рекомендуется использовать при температуре выше 93 С.

Не применяется для склеивания полипропилена и полиэтилена.

Меры предосторожности: Содержит полиамид-полимеркаптан, эпоксидный отвердитель, бисфенол. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте водой и мылом. Избегайте вдыхания паров. Работайте в специальной защитной одежде при хорошей вентиляции. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 14 мл        Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289