Клей эпоксидный для пластика в шприце EP-380 (кремовый)

-Предназначен для склеивания различных видов пластика (ПВХ, оргстекло, АБС-пластик, металлопластики), а также винила, дерева, фарфора, стекла, металла, дерева и т. д.

-Идеально подходит для соединения пластиковых и металлических деталей между собой.

-Стойкий к воздействию большинства жидкостей.

-Специальный удобный аппликатор обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.

-Не дает усадку, не расширяется при отверждении.

-Схватывание через 15 минут.

Применение: Зачистите и обезжирьте склеиваемые поверхности. Снимите пластиковый колпачок, расположенный между поршнями. Держите шприц носиками вверх. Оттяните поршень слегка назад. Обрежьте кончик носика. Наденьте насадку на шприц и поверните ее на 90°. Убедитесь, что она закреплена. Нажмите на поршень для выдавливания равномерного количества отвердителя и смолы. При использовании держите шприц непосредственно над рабочей поверхностью. Схватывание происходит через 3-4 минуты после нанесения. Полная прочность соединения достигается через 24 часа. Утилизируйте насадку после использования.

Не рекомендуется использовать при температуре выше 93° С.

Не применяется для склеивания полипропилена и полиэтилена.

Меры предосторожности: Содержит полиамид-полимеркаптан, эпоксидный отвердитель, бисфенол. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте водой и мылом. Избегайте вдыхания паров. Работайте в специальной защитной одежде при хорошей вентиляции. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 14 мл        Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289