Краска-спрей премиум золото SP-318

-Высококачественная американская краска, создающая эффект позолоты и придающая поверхности яркий блеск

-Идеальна для подкраски автомобильных дисков.

-Быстро сохнет (за 15 минут)

-Обладает стойкостью к бензину, предотвращает образование коррозии.

-Может применяться для окраски пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей.

-Подходит для внутренних и наружных работ.

-Экологически безопасный состав, не наносит вред озоновому слою.
-После высыхания не токсична.

Расход: 1 баллон на 1-2 м.2.

Применение: Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, грязи, влаги, жиров и отстающей старой краски. Защитите окружающие области от краски. ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХИВАЙТЕ БАЛЛОН минимум в течение минуты после появления стука шарика внутри. Периодически встряхивайте баллон во время покраски. Для лучшего результата используйте при температуре 21°С или выше. Направьте распылитель на окрашиваемую поверхность с расстояния от 25 до 30 см. Наносите равномерно перекрывающимися полосами. Во избежание подтеков лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. В случае необходимости второго слоя нанесите краску в течение 4 часов. После окраски очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски. 

Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Содержит толуол и ацетон. Не прокалывайте и не храните при температуре выше 49°С. Применяйте только в хорошо проветриваемом помещении. Раздражает кожу и глаза. При попадании в глаза промыть 15 минут водой и обратиться к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 227 г        Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289