## Герметик прокладок силиконовый красный SS-2400

-Высококачественный американский силиконовый герметик.

-Предназначен для ремонта и замены практически всех встречающихся в автомобиле прокладок.

-Специально разработан для высоких температур до 343°С.

-Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

-Обладает высокой стойкостью к бензину, автомобильным маслам, воде, антифризу и тормозной жидкости.

-Не коррозирует.

Применение: Удалите фрагменты старой прокладки и тщательно очистите поверхность от масла, смазки и пр. Удалите кончик наконечника картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до желаемого размера отверстия и вставьте картридж в специальный пистолет. Наносите по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Затем сожмите обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты с требуемым усилием. Удалите излишки сухой салфеткой. Если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При повторном использовании удалите засохшую пробку.

Не рекомендуется использовать для прокладок головки блока цилиндров. Время склеивания металлических частей – 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки толщиной 3 мм происходит за 12 часов. Не используйте герметик для склеивания деталей в бензине.

Варианты применения: герметизация картеров, коллекторов, помп, крышек цепей, чулков мостов, термостатов.

Меры предосторожности: Избегайте попадания на кожу и глаза. В случае попадания в глаза промойте их водой. Обратитесь к врачу. В случае попадания на кожу удалите с помощью сухой тряпки или бумажной салфетки. Во время отвердевания выделяет уксусную кислоту. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Объём: 312 г     Сделано в США

## При условии герметичности срок годности не ограничен

## АБРО Индастрис, Инк.   тел. 574 232-8289