## Герметик прокладок силиконовый серый SS-999

-Высококачественный американский силиконовый герметик.

-Идеально подходит для поддона картера, крышки, коробки передач, креплений термомоста, помпы, масляной системы.

-Соответствует и превосходит требования OEM (см. таблицу).

-Водостойкий, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным (до 343°С) воздействиям, а также к большинству автомобильных жидкостей (кроме бензина).

-Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

-Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.

-На нейтральной основе (без запаха).

-Безопасен для датчиков (лямбда-зонды, катализаторы).

Требования производителей автомобилей (OEM)

| Acura | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Nissan | Toyota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08718-550030E | 08718-5500040E HC2963817 | 4C116-21000 | MD997740 MD997110 | 999MP-A7007 | 00295-00102 00295-01281 00295-01208 |

Применение: Удалите фрагменты старой прокладки и тщательно очистите поверхность от масла, смазки и пр. Удалите кончик наконечника картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до желаемого размера отверстия и вставьте картридж в специальный пистолет. Наносите по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Затем сожмите обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты с требуемым усилием. Удалите излишки сухой салфеткой. Если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При повторном использовании удалите засохшую пробку.

Не рекомендуется использовать для прокладок головки блока цилиндров. Время склеивания металлических частей – 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки толщиной 3 мм происходит за 12 часов. Не используйте герметик для склеивания деталей в бензине.

Варианты применения: герметизация картеров, коллекторов, помп, крышек цепей, чулков мостов, термостатов.

Меры предосторожности: Избегайте попадания на кожу и глаза. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания на кожу помойте водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Объем: 312 г     Сделано в США

## При условии герметичности срок годности не ограничен

## АБРО Индастрис, Инк.   тел. 574 232-8289