## Термометалл (высокотемпературная холодная сварка) TM-185

-Сваривает трещины и отверстия в стальных и железных деталях путём глубокой диффузии. 
-Термостойкость до 1316°С.

-Может использоваться для ремонта глушителей, выпускных коллекторов, крестовин, выхлопных труб, каталитических нейтрализаторов, котлов и печей, нагревательных бытовых приборов, сельскохозяйственного оборудования, корабельных двигателей.

-Легкий в применении, не требует смешивания нескольких компонентов.

-Обладает антикоррозийными и антиокислительными средствами, стоек к химическим продуктам.

-Безопасен для окружающей среды, после использования руки и оборудование могут быть вымыты водой с мылом.

Подготовка: Полностью удалите осыпающуюся окалину и ржавчину с помощью металлической щетки. Если есть возможность, осуществите пескоструйную обработку. Очистите поверхность от грязи, масла и жира. При необходимости используйте газовую горелку. Для снятия напряжения в ремонтируемых трещинах затрите поверхность и просверлите дырки в каждом конце сверлом диаметром не более 6 мм.

Применение: Тщательно встряхните и нанесите равномерным слоем. Оставьте высыхать при комнатной температуре на 3-4 часа. После полного затвердевания подогрейте в течение 10-15 минут. Образование пузырей или вздутий свидетельствует о неполном затвердевании или грязной и мокрой поверхности. В этом случае дайте металлу остыть, соскребите продукт и нанесите снова. Для дырок более 8 мм требуется металлическая армирующая сетка. При этом, возможно, понадобится нанести два слоя термометалла. Перед тем как нанести второй слой, убедитесь в полном застывании первого слоя.

## Меры предосторожности: Раздражает кожу и глаза. В случае попадания промойте водой. При попадании средства внутрь выпейте большое количество молока или воды. Немедленно вызовите врача. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Объём: 85 г   Сделано в США

## При условии герметичности срок годности не ограничен

## АБРО Индастрис, Инк.  тел. 574 232-8289