Ремнабор для стоп-сигналов TR-375

-Предназначен для ремонта стоп-сигналов, габаритов, фар.

-Набор из пластинок c клейкой основой трёх цветов: красный, оранжевый, прозрачный.

-Изготовлен из высокопрочного и гибкого пластика, стойкого к атмосферным воздействиям.

-Позволяет избежать покупки дорогостоящей новой автомобильной оптики.

-Лёгок в применении.

Применение:

1. Удалите осколки с рабочей поверхности. Очистите обрабатываемую поверхность с помощью спиртовой салфетки, входящей в набор.

2. Произведите замеры повреждённого участка, прибавив по 1 см. Это позволит аккуратно совместить пластину с поврежденным стоп-сигналом.

3.Отрежьте нужный размер пластины. Примерьте перед снятием защитного слоя.

4. Снимите защитный слой. Тщательно прижмите пластину по контурам.

5. Убедитесь, что пластина плотно прилегает к стоп-сигналу во избежание попадания влаги.

Для ремонта изогнутых стоп-сигналов: При использовании на изогнутых стоп-сигналах пластинка может отклеиваться от поверхности и принимать первоначальный вид, если ей перед приклеиванием не была придана нужная форма. Сверните ее рулоном вокруг среднего пальца и подержите в течение двух минут.

Внимание! Не снимайте защитный слой до выполнения этой операции.

Меры предосторожности: Рекомендуется применение защитных перчаток во избежание порезов и прочих механических воздействий.

Сделано в США

## При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289